Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Лабораторная работа №1

по курсу

«Проектирование телекоммуникационных систем и сетей»

Расчет сети телефонной связи

Группа: 668402

Студент: Бернат Павел Александрович

Вариант: 4

Цель работы

Изучить принципы построения сети телефонной связи с коммутацией каналов, свойства абонентского трафика и показатели качества обслуживания, а также освоить расчет нагрузки и числа каналов в сети с помощью первой формулы Эрланга.

1 Исходные данные и требования

Таблица 1 – Абонентская емкость и параметры трафика

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общее число абонентов сети | шт. | 100000 |
| Число абонентов АТС-1 | шт. | 12000 |
| Число абонентов АТС-2 | шт. | 4000 |
| Число абонентов АТС-3 | шт. | 6000 |
| Число абонентов АТС-4 | шт. | 2000 |
| Удельная абонентская нагрузка | Эрл | 0,08 |
| Доля мг. и мн. нагрузки | % | 13 |
| Доля нагрузки на УСС | % | 2 |

Таблица 2 – Требования к качеству обслуживания

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Требования к коэфф. потерь местн. св. | % | 2 |
| Требования к коэфф. потерь до АМТС | % | 2 |
| Требования к коэфф. потерь УСС | % | 0,1 |

Структура сети связи представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Структура сети связи

2 Модель сети

Чтобы было удобнее записывать расчеты, представим сеть в виде неориентированного графа. Все АТС, ТС, АМТС и УСС будем считать вершинами графа, а линии связи между ними – ребрами. Каждому ребру припишем число yi,j – интенсивность нагрузки в Эрлангах между соответствующими узлами (рисунок 2).

Рис. 2 – Модель сети в виде неориентированного графа

3 Трафик, производимый в узлах связи

Интенсивность исходящего трафика, производимого абонентами АТС, может быть вычислена как

yi = ½ · ni · y0, Эрл,   (1)

где ni – количество абонентов i-й АТС; y0 – интенсивность удельной абонентской нагрузки (суммарной, исходящей и входящей), Эрл. Множитель ½ означает, что исходящая нагрузка составляет половину суммарной.

Результаты расчета интенсивности исходящего трафика приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Интенсивности исходящего трафика АТС

| АТС | Вершина графа | Интенсивность нагрузки, Эрл |
| --- | --- | --- |
| АТС-1 | 1 | 480 |
| АТС-2 | 2 | 160 |
| АТС-3 | 3 | 240 |
| АТС-4 | 4 | 80 |

Например, y1 = ½ · 12000 · 0,08 = 480 Эрл.

4 Коэффициенты распределения трафика

Трафик, производимый абонентами i-й АТС, распределяется по следующим направлениям сети связи:

1. АТСi – АТСi – внутренний трафик.

2. АТСi – АТСj – трафик к абонентам АТСj проектируемой сети.

3. АТСi – УСС – трафик к узлу спецслужб.

4. АТСi – АМТС – междугородный и международный трафик.

5. АТСi – СС – трафик к абонентам существующей сети связи.

Коэффициент распределения трафика – доля трафика в направлении связи: ki,j = yi,j / yi. Полагаем, что доля трафика пропорциональна числу абонентов АТС, тогда

ki,j = nj / n0,   (2)

где nj – количество абонентов j-й АТС; n0 – общее количество абонентов сети.

Тогда коэффициенты распределения трафика между АТС проектируемой сети равны:

k1,1 = k2,1 = k3,1 = k4,1 = 12000/100000 = 0,12;

k1,2 = k2,2 = k3,2 = k4,2 = 4000/100000 = 0,04;

k1,3 = k2,3 = k3,3 = k4,3 = 6000/100000 = 0,06;

k1,4 = k2,4 = k3,4 = k4,4 = 2000/100000 = 0,02.

Коэффициенты распределения трафика на АМТС и УСС заданы и не зависят от количества абонентов:

kАМТС = 0,13;   kУСС = 0,02.

Доля трафика к абонентам существующей сети связи (СС) определяется оставшимся числом абонентов: ki,9 = 1 – (0,12 + 0,04 + 0,06 + 0,02) = 0,76.

5 Распределение трафика по линиям связи

В проектируемой сети имеются 11 линий связи между элементами сети (рисунок 2).

Интенсивности трафика на линиях связи между АТС и ТС:

y1,5 = y1(1 – k1,1) = 480(1 – 0,12) = 422,4 Эрл;

y2,5 = y2(1 – k2,2) = 160(1 – 0,04) = 153,6 Эрл;

y3,6 = y3(1 – k3,3) = 240(1 – 0,06) = 225,6 Эрл;

y4,6 = y4(1 – k4,4) = 80(1 – 0,02) = 78,4 Эрл.

Интенсивности трафика на линиях связи между ТС и АМТС:

y5,7 = (y1,5 + y2,5)·kАМТС = (422,4 + 153,6)·0,13 = 74,9 Эрл;

y6,7 = (y3,6 + y4,6)·kАМТС = (225,6 + 78,4)·0,13 = 39,5 Эрл.

Интенсивности трафика на линиях связи между ТС и УСС:

y5,8 = (y1,5 + y2,5)·kУСС = (422,4 + 153,6)·0,02 = 11,5 Эрл;

y6,8 = (y3,6 + y4,6)·kУСС = (225,6 + 78,4)·0,02 = 6,1 Эрл.

Интенсивности трафика на линиях связи с существующей сетью:

y5,9 = y1,5·k1,9 + y2,5·k2,9 = 422,4·0,76 + 153,6·0,76 = 437,8 Эрл;

y6,9 = y3,6·k3,9 + y4,6·k4,9 = 225,6·0,76 + 78,4·0,76 = 231,0 Эрл.

Интенсивность трафика на линии связи между ТС:

y5,6 = y1,5 + y2,5 – y5,7 – y5,8 – y5,9 = 422,4 + 153,6 – 74,9 – 11,5 – 437,8 = 51,8 Эрл.

6 Расчет количества линий (каналов) связи

Количество каналов определяем исходя из заданного норматива потерь вызовов по первой формуле Эрланга:

p = (y^v / v!) / Σ (y^j / j!),  j = 0…v,   (3)

где y – интенсивность нагрузки (Эрл); v – количество каналов.

Самое жесткое требование по потерям задано для направления на УСС (p < 0,1 %). Потери на этом направлении складываются из потерь на участке АТС–ТС и на участке ТС–УСС. Так как потери малы, можно считать, что pАТС,УСС ≈ pАТС,ТС + pТС,УСС. Выбираем pАТС,ТС ≤ 0,0008 и pТС,УСС ≤ 0,0002, тогда суммарные потери получаются 0,001 (0,1 %), то есть норматив выполняется.

Для остальных направлений (АМТС, существующая сеть, между ТС) норматив 2 %, поэтому берем p = 0,01 (1 %), это не хуже требуемого. По первой формуле Эрланга для каждой линии подбираем минимальное число каналов, при котором потери не превышают заданных. Результаты расчета приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты расчета числа каналов в сети связи

| № | Участок сети | Интенсивность нагрузки, Эрл | Потери | Число каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС-1 – ТС-1 | 422,4 | 0,0008 | 475 |
| 2 | АТС-2 – ТС-1 | 153,6 | 0,0008 | 189 |
| 3 | АТС-3 – ТС-2 | 225,6 | 0,0008 | 267 |
| 4 | АТС-4 – ТС-2 | 78,4 | 0,0008 | 105 |
| 5 | ТС-1 – УСС | 11,5 | 0,0002 | 26 |
| 6 | ТС-2 – УСС | 6,1 | 0,0002 | 17 |
| 7 | ТС-1 – АМТС | 74,9 | 0,01 | 91 |
| 8 | ТС-2 – АМТС | 39,5 | 0,01 | 52 |
| 9 | ТС-1 – СС | 437,8 | 0,01 | 464 |
| 10 | ТС-2 – СС | 231,0 | 0,01 | 253 |
| 11 | ТС-1 – ТС-2 | 51,8 | 0,01 | 66 |

Вывод. В ходе лабораторной работы мы рассчитали сеть телефонной связи: нашли нагрузку, создаваемую абонентами каждой АТС, распределили ее по направлениям и линиям связи и с помощью первой формулы Эрланга определили число каналов на каждой из 11 линий. Всего для варианта 4 получилось 2005 каналов. Самая нагруженная линия АТС–ТС – АТС-1 – ТС-1 (422,4 Эрл, 475 каналов), так как в АТС-1 больше всего абонентов. При таком числе каналов потери не превышают 2 % для местной связи и АМТС и 0,1 % для УСС, значит требования к качеству обслуживания выполнены.